NACRT

Na osnovu člana 37. stav 7. Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službene novine ZDK“, broj: 1/14 i 4/16) i člana 10. Privremene statutarne odluke Grada  Visoko („Službeni glasnik općine Visoko“;  broj: 5/19), Gradsko vijeće Visoko na _____. sjednici, održanoj ____.07.2021. godine, d o n o s i

O D L U K U

o provođenju Regulacionog plana „Prijeko“ -  Visoko

I – OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovom odlukom utvrđuju  se uslovi korištenja, izgradnje, uređenja i zaštite prostora, kao i način provođenja  Regulacionog plana „Prijeko“ - Visoko (u daljem tekstu: Plan) u okviru  kojeg se definišu:

- Granice prostorne cjeline,

- Namjene površina,

- Urbanističko – tehnički uslovi za izgradnju građevina i uređenja građevinskog zemljišta,

- Uslovi za izdavanje saglasnosti za izvedenu izgradnju,

- Uslovi korištenja zemljišta na zaštitnim infrastrukturnim pojasevima i zaštićenim područjima,

- Mjere zaštite prava lica sa smanjenim tjelesnim sposobnostima,

- Uslovi uređenja zelenih i slobodnih površina,

- Odnosi prema postojećim građevinama.

Član 2.

Regulacioni plan  je  izrađen  u analognom i digitalnom obliku i sadrži tekstualni i grafički dio.

1. Tekstualni dio Regulacionog plana sadrži:

I	UVOD

II	IZVOD IZ PLANA VIŠEG REDA

III	PROJEKCIJA IZGRADNJE I UREĐENJA PROSTORNE CJELINE

IV	ODLUKA O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA.

2. Grafički dio Regulacionog plana sadrži deset (09.) karata:

- Izvod iz plana višeg reda (Urbanistički plan za urbano područje Visoko 2016-2034)

- Snimak postojećeg stanja

- Model prostorne organizacije

- Plan parcelacije

- Plan građevinskih i regulacionih linija

- Plan saobraćajne infrastrukture

- Plan elektroenergetske infrastrukture

- Plan komunalne infrastruktura

- Plan hortikulturnog uređenja.

II - GRANICE PROSTORNE CJELINE

Član 3.

Prostor obuhvaćen granicama Regulacionog plana nalazi se u istočnom dijelu urbanog područja grada Visoko, između lijeve obale rijeke Bosne i desne obale rijeke Fojnice, u široj zoni ušća.

Granica Regulacionog plana polazi od tzv. Kožarskog mosta, ide na istok 140m  osovinom ulice Prijeko i skreće na sjever granicom između parcela KTK i parcele k. č. br.  3474. Nakon 90m izbija na rub hridi lijeve obale rijeke Bosne gdje skreće na jugoistok idući po samom hrbatu hridine. Nakon cca 275m stiže do geodetske tačke 60 na obronku Usijela i skreće na sjeveroistok i nakon 115m izbija na ugao strme padine na k. č. br. 719. Na ovom mjestu granica područja vodi istočnom granicom  k. č. br. 3488 i 3489 i ide južno, te nakon 45m izbija na  put. Granica dalje vodi jugoistočno cca 260m putem, gdje skreće na jugozapad dijagonalno po parceli k. č. br.  3694 i izbija na ugao gdje se sastaju parcle 3681 i 3693. Nakon toga držeći se iste izohipse najprije na jugoistok presijeca parcelu k. č. br.  3695, ide sjeveroistočnom granicom parcela k. č. br. 3696 i 3697, te presijecajući parcelu k. č. br. 3698  na koti 508 izbija na sjeverozapadni ugao parcele k. č. br. 3702. Dalje se spušta južno granicom parcele k. č. br. 3702, dijagonalno siječe parcelu k. č. br. 3708, izbija na sastav parcela k. č. br. 3710 (Raždovo)  i 3705, ide istočnom granicom parcele k. č. br. 3710 i potom spuštajući se granicom parcele k. č. br. 3710 izlazi na  put. Granica se zatim presijecajući okomito ovaj put, pravolinijski spušta niz padine Raždova, presijeca parcele k. č. br. 3719 i 3720 u području Bašće izlazeći na rijeku Fojnicu 40m uzvodno od istočne tačke parcele k. č. br. 3721 na obali Fojnice. Granica potom skreće na sjeverozapad i niz maticu rijeke Fojnice, nakon cca 1100m dolazi na početnu tačku  i zatvara granicu obuhvata Regulacionog plana.

Ukupna površina obuhvata Regulacionog plana iznosi 41,55ha.

Član 4.

# Regulacioni plan je javni dokument i može se dati na javni uvid pravnim i fizičkim licima, odnosno, građanima, a čuva se u gradskoj službi nadležnoj za prostorno uređenje.

III – URBANISTIČKO – TEHNIČKI USLOVI ZA IZGRADNJU GRAĐEVINA

Član 5.

Izgradnja građevina se može vršiti u skladu sa parametrima datim u ovoj odluci, kao i u tekstualnim i grafičkim prilozima Regulacionog plana.

Lokacijska informacija/Urbanistička saglasnost za izgradnju građevina može se izdati na bazi odgovarajuće tehničke dokumentacije, poštujući smjernice i propise Regulacionog plana, u skladu sa dozvoljenim urbanističko-tehničkim uslovima. Tehnička dokumentacija treba obuhvatati i vanjsko uređenje, sa prikazom kontakta sa susjednim parcelama. Projektna dokumentacija mora biti izrađena u skladu sa važećim odredbama i propisima Federacije BiH i Zeničko-dobojskog kantona.

Član 6.

Urbanističko - tehnički uslovi utvrđuju: regulacionu i građevinsku liniju, veličinu i oblik parcele, koeficijent izgrađenosti, kao i procenat zauzetosti, tehničke pokazatelje građevine, visinu i odstojanje građevine od susjednih, odnos prema postojećim građevinama, uslove arhitektonskog oblikovanja građevine i uslove uređenja zelenih, saobraćajnih i slobodnih površina.

Član 7.

Regulaciona linija je planska linija definisana grafičkim prilogom (Plan građevinskih i regulacionih linija). Regulaciona linija je linija razgraničenja parcela za površine i objekte od opšteg interesa, odnosno javnog gradskog zemljišta, od parcela koje imaju drugu namjenu, odnosno od ostalog građevinskog zemljišta.

Regulaciona linija se utvrđuje u odnosu na osovinsku liniju (osovinu javnog puta) ili na graničnu liniju (trasa pruge i sl.) i obilježava se za sve postojeće i planirane saobraćajnice. Regulaciona linija i osovina saobraćajnice javnog puta su osnovni elementi za utvrđivanje saobraćajne mreže.

Član 8.

Građevinska linija je planska linija na, iznad ili ispod površine zemlje, definisana grafičkim prilogom (Plan građevinskih i regulacionih linija) i označava granicu do koje se određena građevina može graditi, ili na kojoj se gradi, u skladu sa dozvoljenim koeficijentom izgrađenosti i procentom zauzetosti parcele.

Pozicija i odstojanje građevinske linije od regulacione linije za planirane objekte definisana je Regulacionom planom, Također, pozicija i odstojanje građevinske linije od granica parcele iznosi min 3,00 m.

Član 9.

Građevinska parcela mora posjedovati površinu i oblik koji obezbjeđuju izgradnju građevina u skladu sa odredbama Regulacionog plana.

Građevinsko zemljište namjenjeno za izgradnju građevina, dijeli se na građevinske, odnosno urbanističke parcele. Građevinska parcela obuhvata jednu ili više katastarskih parcela ili njihovih dijelova.

Parcela mora imati mogućnost priključenja na javnu komunalnu mrežu, te mora ispunjavati uslove infrastrukturne opremljenosti.

Regulacionim planom je definisan pristup parceli na način da se rješava sa javne saobraćajnice, a prema grafičkim prilozima Regulacionog plana.

Član 10.

Koeficijent izgrađenosti i procenat zauzetosti definisani su Regulacionim planom i iste se moraju poštivati kod izgradnje novih objekata:

U zoni Centar V i stambena zona A maksimalni procenat zauzetosti parcele je 30%, dok je koeficijent izgrađenosti u zoni Centar V maksimalno 1, a u stambenoj zoni A maksimalno 0,7.

Član 11.

Nivelacione kote poda prizemlja građevina u odnosu na saobraćajnicu utvrdit će se na osnovu nivelacionih kota saobraćajnica definisanih Regulacionim planom, što je moguće minimalno korigovati kroz geodetski snimak terena, koji predstavlja obavezan dio tehničke dokumentacije pri izdavanju rješenja o lokacijskim uslovima.

Određivanje kote prizemlja građevina:

- Kota ulaza u objekat zavisi od projekat ali se preoporučuje da ona bude na koti +0,00; +0,30;+1,20;

Nivelacione kote saobraćajnica i drugih javnih površina određuje se proračunom padova i poprečnih i podužnih profila pojasa regulacije.

Utvrđene analitičke koordinate (kote nivelete) karakterističnih tačaka u planu nivelacije predstavljaju osnov za utvrđivanje niveleta regulacionih linija kao i osnov za postavljanje ulaza u objekat i uređenje ostalog prostora van pojasa regulacije.

Član 12.

Ukupna visina građevine mjeri se od konačno zaravnanog i uređenog terena na njegovom najnižem dijelu uz fasadu građevine do najviše tačke krova (sljemena).

Etaže građevina su: podrum (P), suteren (S), prizemlje (P), spratovi („1“, „2“, ...), potkrovlje (Pk) .

Podrumom se smatra najniža etaža zgrade, koja je najmanje jednom polovicom volumena i sa svim stranicama ukopana u odnosu na uređen teren (više od 50 %). Jedna ili više podrumskih etaža se mogu realizovati kod izgradnje planiranih građevina, pod uslovom da se osiguraju odgovarajuće tehničke mjere u cilju zaštite od podzemnih i površinskih voda, kao i stabilizacije terena.

Suteren je etaža djelimično ukopana u teren sa tri strane i slobodnim pročeljem, kao i etaža zgrade koja je ukopana u odnosu na uređen teren između jedne četvrtine do jedne polovine svog volumena (između 25 % i 50 %).

Spratnost objekta na kosom terenu odnosi se na dio vertikalnog gabarita objekta, lociranog na nižoj strani uređenog terena, odnosno, računa se od kote najnižeg ruba uređenog terena uz građevinu.

Na zahtjev podnosioca zahtjeva za izdavanje Urbanističke saglasnosti, detaljnim urbanističko - tehničkih uslovima može se odrediti izgradnja jedne ili  više podrumskih ili suterenskih etaža, pod uslovom da se osiguraju odgovarajuće tehničke mjere u cilju zaštite od podzemnih i površinskih voda, kao i stabilizacije terena.

Spratnost planiranih građevina predložena je Regulacionim planom, što znači da je za definisanje spratnosti novoplaniranih objekata, daljom izradom projektne dokumentacije, ostavljena mogućnost za izmjenu, s tim što nova spratnost ne smije prekoračiti definisanu maksimalnu spratnu visinu dozvoljenu Regulacionim planom prema namjenama unutar obuhvata Regulacionog plana.

Maksimalna dozvoljena spratnost induvidualnih objekata je P+2.

Maksimalna dozvoljena spratnost stambeno-poslovnih objekata kolektivnog stanovanja je P+4+Pk.

Maksimalna dozvoljena spratnost javnih objekata (poslovnih, kulturnih, vjerskih) je P+2.

Član 13.

Odstojanje građevine od susjednih definisana je za različite tipove izgradnje kako slijedi:

- slobodnostojeći; min. udaljen od susjedne parcele (r.l.) 3m; udaljenost između objekata min. 6m, min. udaljenost između objekata čija visina je h>10m je 0,75 h. - dvojni; sa jedne strane mora imati zabatni zid, sa slobodne strane min. udaljenost od susjedne parcele (r.l.) 3m. - objekti u nizu; sa dvije strane mora imati zabatni zid. - atrijski i poluatrijski; min. udaljen od susjedne parcele (r.l.) 3 m, min. udaljenost između objekata čija visina je h>10 m je 0,75 h. - kompleks više objekata; min.udaljen od susjedne parcele (r.l.) 3m, min udaljenost između objekata čija visina je h>10 m je 0,75 h.

Član 14.

Unutar granica Regulacionog plana projektovanje i arhitektonsko oblikovanje novih građevina i intervencije na istim, vrše se na način da:

- Arhitektonsko oblikovanje i materijalizaciju potrebno je prilagoditi postojećem ambijentalnom izrazu i arhitektonsko – urbanističkom okruženju u kojem se građevina nalazi;

- Dozvoljava se upotreba svih materijala uz ateste o kvaliteti ;

- Podrumi i sutereni se mogu realizovati, pod uslovom da se obezbjede odgovarajuće tehničke mjere;

- Maksimalno se dozvoljava formiranje 1 krovne etaže (potkrovlje ili mansarde)

- Krovna ploha planom je definisana da se izvodi kao kosi krov(jedno,dvo i viševodni) i rani krov;

- Obavezno je projektovanje brojila za sve vrste instalacija i njihovo ugrađivanje za potrebe svakog potrošača;

- Sve planirane arhitektonske građevine moraju biti projektovane i izvedene u skladu sa odredbama ovog Regulacionog plana i u skladu sa važećim odredbama i propisima BiH.

IV – OPĆI URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA IZGRADNJU OBJEKAT

Član 15.

Jedna od obaveza regulacije prostora je i definisanje urbanističko – regulativnih elemenata za projektovanje i izgradnju objekata u predmetnom obuhvatu. Stoga, tekstualni i grafički prilozi dokumenta su obavezujući za sve subjekte koji učestvuju u realizaciji Regulacionog plana.

U formi detaljnih urbanističko – tehničkih uslova za projektovanje i izgradnju objekata, a na osnovu ovog regulacionog plana utvrđuju  se podaci za svaki objekat pojedinačno ili za svaku prostorno – strukturalnu cjelinu. Taj dokument mora biti sastavni dio lokacijske informacije/urbanističke saglasnosti i dozvole za gradnju, a sadržava slijedeće:

- Namjena objekata sa detaljnim razmještajem funkcionalnih cjelina, te opravdanosti predloženih gabarita objekta;

- Maksimalne dimenzije horizontalnog gabarita objekta; vertikalni gabarit, koji se mjeri od buduće nivelete terena, sa brojem planiranih etaža;

- Arhitektonsko oblikovanje je među najvažnijim projektantskim zadacima i vrlo je bitno za uspješno provođenje Regulacionog plana. Od projektanta se traži da objekat uklapa i posmatra, prije svega, kao dio šireg prostora i ambijentalne cjeline, te da ne narušava stanje objekata koji su u njegovoj neposrednoj blizini. Materijalizacija objekata treba biti prilagođena klimatskim i drugim uslovima makrolokacije, uz korištenje prirodnih materijala;

- Slobodne površine trebaju biti tretirane na ozbiljnom i projektnom dokumentacijom popraćenom nivou. Tretman, oblikovanje i korištenje slobodnih i javnih površina od izuzetne je važnosti za korištenje i objekata i vanjskog prostora, te se te cjeline trebaju posmatrati, projektovati i izvoditi, kao sastavni dio objekata, na parceli na kojoj se tretman vanjskih površina vrši.;

- Svi objekti moraju biti projektovani na način da odgovaraju savremenim zahtjevima struke za seizmičkom, protupožarnom sigurnosti, te da ni na koji način, u svom korištenju, ne ugrožavaju život i zdravlje korisnika;

- U uslovima treba utvrditi i obavezu investitora za pribavljanje potrebnih geotehničkih podataka o tlu, putem neposrednih istražnih radova na mikrolokaciji;

- Regulacionim planom su predviđeni objekti u nizu, ali se može dozvoliti njihov razdvajanje ukoliko je moguće ispoštovati urbanističko tehničke parametre utvrđene Odlukom o provođenju Regulacionog plana i minimalnu udaljenost između slobodnostojećih objekata utvrđenom članom 13. ove odluke.

### V – ODNOS PREMA POSTOJEĆIM OBJEKTIMA

Član 16.

Postojeći objekti koji  su u suprotnosti sa  Regulacionim planom ili se izuzimaju iz razloga uređenja prostora za javno korištenje, mogu se zadržati do privođenja građevinskog zemljišta krajnjoj namjeni utvrđenoj Regulacionim planom. Do tada, za ove objekte, primenjuju se mjere tekućeg održavanja.

Postojeće, izgrađene građevine, koje se zadržavaju ovim Regulacionim planom, mogu se rekonstruisati, sanirati, dograditi i nadograditi, kao i izvršiti potpunu zamjenu građevinskog fonda, u obimu građevinskih linija definisanih Regulacionim planom prema uslovima ove odluke.

Nadogradnja postojećih građevina dozvoljava se, a do dozvoljene maksimalne spratnosti definisane po zonama unutar Regulacionog plana. Dogradnje se može odobriti ukoliko dograđeni dio objekata ne prelazi udaljenost od susjedne parcele manje od 3,0m i ne ometa korištenje susjednog objekta.

Član 17.

U prizemlju stambenih objekata može se dozvoliti promjena namjene i formiranje poslovnih djelatnosti , ukoliko postoje tehnički i sanitarni uslovi za to.

Član 18.

U obuhvata Regulacionog plana nisu dozvoljene namjene i aktivnosti koje utiču na život i zdravlje ljudi, životnu sredinu i kvalitet života, kao i djelatnosti i namjene  koje povećavaju opasnost od eksplozije, požara, te stvaraju buku iznad granice dozvoljene za život u centru.

VI – USLOVI ZA IZGRADNJU JAVNIH POVRŠINA I OBJEKATA

Član 19.

Pod javnim urbanim prostorom (javnim površinama i javnim objektima), podrazumjeva se opšte dobro, namjenjeno opštem korištenju radi obavljanja različitih aktivnosti vezanih za taj prostor, za sadržaje u njemu i njegovoj neposrednoj okolini, u smislu obezbjeđivanja određenog nivoa urbanog standarda za sve građane i korisnike.

Javne površine (zelene površine, ulice, parkirališta, pločnici i sl.) su definisane odredbama Regulacionog plana i mogu se mijenjati u skladu sa iskazanim potrebama poštujući odredbe Regulacionog plana i poštujući važeće odredbe i propise Grada Visoko.

Član 20.

Uslovi projektovanja saobraćajnica i komunalne infrastrukture unutar obuhvata Regulacionog plana, dati su u tekstualnom i grafičkom dijelu Regulacionog plana.

Poprečni profili saobraćajnica, definisani prema rangu ceste, prikazani su na grafičkom prilogu Regulacionog plana, karta (Saobraćaj i nivelacija).

Horizontalni gabariti saobraćajnica i saobraćajnih površina su, po pravilu, fiksni, dok nadležni organ za prostorno planiranje i komunalne poslove Grada, na osnovu definisanja detaljnih urbanističko-tehničkih uslova može odrediti minimalna odstupanja od tih gabarita, ako to zahtijevaju opravdani tehnički razlozi obrazloženi idejnim projektom, ili drugim opravdanim razlozima (fazna izgradnja saobraćajnice, fazno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i sl.).

Površina parking mjesta mora biti minimalno 5,0m x 2,5m, te mora biti povezana sa sistemom javnih pješačkih komunikacija.

Parkiranje organizovati u podzemnoj garaži ili na parceli, u skladu sa brojem stambenih i poslovnih jedinica, a na način za stambeni prostor 1PM/1dom te poslovni 1PM/80m2.

U zonama pješačkih kretanja ne dozvoljava se parkiranje, ali se omogućava kretanje interventnih vozila.

VII – USLOVI UREĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Član 21.

Pomoćni objekti su: garaže za osobna vozila, nadstrešnice, ljetne kuhinje, šupe za smještaj ogrjeva i alata, ostave i slični objekti ,definisano Članom 2, stav 36 „Zakona o prostornom uređenju Zeničko –dobojskog kantona“, Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj 1/14 i 4/16)

Pomoćni objekti se regulacionim planom uvjetno dozvoljavaju, na način da njihova  dispozicija na parceli ne ugrožava uslove stanovanja i korištenja susjednih parcela, da svojim izgledom ne narušavaju izgled okoline.

Pomoćni objekti se dozvoljavaju u okviru induvidualne izgradnje gdje ih treba rješavati u sklopu arhitektonskog rješenja objekta, kako bi građevinska parcela ostala slobodna. Ovi objekti se moraju graditi kao čvrsti objekti, u potpunosti usklađeni sa materijalizacijom, koloritom i kompozicijom glavnog objekta.

Član 22.

Privremena građevina je građevina motažno-demontažne izvedbe postavljeno privremeno na određenoj lokaciji za potrebe gradilišta i za primjenu odgovarajuće tehnologije građenja. Privremenom građevinom , smatra se i građevinski objekat izgrađen ili postavljen u svrhu organiziranja sajmova, javnih manifestacija, te radovi kojima se privremeno zauzima prostor i mjenjaju uslovi korištenja istog (istraživanje, eksploatacija mineralnih sirovina, šljunka, voda itd), definisano Članom 2, stav 31 „Zakona o prostornom uređenju Zeničko –dobojskog kantona“, Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj 1/14 i 4/16).

Postavljanje privremenih građevina vrši se izdavanjem Urbanističkih saglasnosti, koje izdaje nadležni organ za prostorno planiranje i komunalne poslove Grada, u skladu sa važećim odredbama i propisima BiH.

Za navedene objekte može se odrediti prostor potreban za njihovo postavljanje i upotrebu, koji ne predstavlja građevinsku parcelu i nije predmet parcelacije.

Za  pozicioniranje  privremenih  građevina na javnim površinama izrađuju se detaljni urbanističko - tehnički  uslovi, kako za pojedinačne slučajeve  tako i za koncentrisanu grupu građevina na lokalitetima koje odredi nadležni organ za prostorno planiranje i komunalne poslove Grada.

Zbog svog privremenog karaktera,  građevine iz prethodnog stava mogu biti postavljene isključivo na način i od materijala koji omogućavaju jednostavnu demontažu i uklanjanje istog.

Privremeni objekti moraju zadovoljavati esteske, sanitarne i protivpožarne uslove.

Član 23.

Urbana oprema (mobilijar) su objekti, oprema i uređaji koji služe za trajno uređenje naselja, odnosno građevina i javnih površina u naseljima ili se privremeno u skladu sa odlukom o komunalnom redu odobrava njihovo postavljanje na javnim površinama koje nisu privedene namjeni utvrđenoj planskim dokumentom. U urbanu opremu spadaju:komunalni objekti i uređaji u općoj upotrebi (javni satovi, telefonske govornice,fontane, skulpture,spomenici,javni nužnici, i poštanski sandučići, klupe, žardinjere, korpe za smeće i dr),javna rasvjeta, reklame, natpisi, panoi, izlozi, ograde,ljetne bašte, tende, rashladni uređaji, montažni objekti tipa „kiosk“ u kojima se privremeno obavlja poslovna djelatnost, tezge za prodaju štampe, knjiga, cvijeća, ukrasnih predmeta i sl, stajališta javnog prevoza i dr. ,definisano Članom 2, stav 43„Zakona o prostornom uređenju Zeničko –dobojskog kantona“, Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj 1/14 i 4/16).

Urbana oprema se može dozvoliti uz saglasnost nadležnog organa za prostorno planiranje i komunalne poslove Grada.

Prilikom postavljanja urbane opreme unutar predmetnog obuhvata ni na koji način se ne smije narušavati kvalitet života i korištenje prostora.

### VIII - USLOVI ZA UREĐENJE ZELENIH I SLOBODNIH POVRŠINA

Ovim Regulacionim planom utvrđene su sljedeće kategorije zelenila:

- Javne zelene površine;

- Privatne zelene površine.

Unutar stambeno-poslovne zone, a na za to predviđenim površinama, koje su prikazane u grafičkim prilozima, potrebno je očuvati postojeći dendrofond, te izvršiti sandnju visokog rastinja, u cilju formiranja zelenih pojaseva koji imaju estetsku i tehnoločku ulogu stabilizacije padina. Koncept ozelenjavanja osim estetsko-psihiloških, treba da osigura i druge funkcije, kao što su: stvaranje ugodnog ambijenta za život i odmor, zaštitu od buke, prašine, izduvnih gasova itd.

Unutar građevinske parcele kao segmenst vanjskog uređenja, investitor mora predvidjeti minimalno 30% zelenih površina od ukupne površine parcele koja nije obuhvaćena građevinskim linijama.

Uređenje zelenih površina podrazumijeva podizanje i održavanje visokog i niskog raslinja na javnim zelenim površinama.

Za zelene površine oko objekta odabrat će se kombinacija višegodišnjeg i sezonskog cvijeća koje je zbog svog životnog ciklusa potrebno mijenjati zbog obezbjeđenja uvijek novog estetskog ugođaja.

Za zelene površine uz saobraćajnice odabrat će se kombinacija drveća i grmlja koje imaju sposobnost apsorbovanja zvuka.

U okviru samog obuhvata najznačajnije površine uređenog zelenila ostaju u okviru privatnih parcela, te je stoga ovoj kategoriji zelenila potrebno posvetiti posebnu pažnju.

Predbašte treba da su hortikulturno uređene, sa dekorativnim rastinjem, cvijetnjacima sa mobilijarom izrađenim od prirodnih materijala – drveta i kamena.

### IX - MJERE ZAŠTITE STANOVNIKA I MATERIJALNIH DOBARA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA

Član 28.

Zaštita standarda stanovanja i sprječavanje nepovoljnih uticaja na okoliš

Prilikom izgradnje i korištenja građevine i površina potrebnih za normalno funkcionisanje građevine, potrebno je preduzeti sve mjere zaštite i unaprijeđenja životne sredine od zagađenja vode, zemljišta i vazduha, zaštite od buke, elementrnih nepogoda, požara, udara groma, zemljotresa i drugih pojava.

U svrhu zaštite kvaliteta stanovanja, kod realizacije građevina treba preduzeti mjere zaštite od buke, vibracija i strukturnog zvuka stanova, te poslovnih prostora.

Na području obuhvaćenom granicama ove Odluke, mogu se obavljati djelatnosti koje ne ugrožavaju prirodnu sredinu i okolinu i ne utiču na kvalitet života u susjednim objektima.

### X - MJERE ZAŠTITE PRAVA LICA SA UMANJENOM SPOSOBNOŠĆU KRETANJA

Član 29.

Normativi za osobe sa umanjenom sposobnošću kretanja

U toku sprovođenja Regulacionog plana, potrebno je primjenjivati principe urbanističko – tehničkih uslova, prostornih standarda i normativa za sprječavanje stvaranja arhitektonsko – urbanističkih barijera za kretanje osoba sa umanjenom sposobnošću kretanja, koja koriste tehnička i ortopedska pomagala, a sve u skladu sa važećim odredbama i propisima BiH.

Nivelete pješačkih saobraćajnica, kao prilazi i ulazi u sve objekte moraju biti isprojektovani i izvedeni sa nagibima, koji omogućavaju nesmetano kretanje osoba sa umanjenom sposobnošću kretanja, odnosno, neophodno je obezbjediti odgovarajuće rampe, držače, posebno obilježena parking mjesta.

Javna parkirališta trebaju imati najmanje 5% obezbjeđenih parking mjesta od ukupnog broja, koja su namijenjena licima sa umanjenom sposobnošću kretanja.

XI - USLOVI KORIŠTENJA ZEMLJIŠTA NA ZAŠTITNIM INFRASTRUKTURNIM POJASEVIMA I ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA

Član 30.

Zemljište koje se nalazi na infrastrukturnim pravcima, koristi se kao zelene površine.

Na prostoru obuhvaćenom zaštitnim infrastrukturnim pojasom i  zonama ne mogu se graditi objekti ili vršiti radovi suprotni svrsi zbog koje je uspostavljen zaštitni pojas. Ukoliko takvi objekti postoje (a ne ometaju funkciju zbog koje je utvrđen zaštitni pojas ili zona), dozvoljeno mu je samo tekuće održavanje.

Ako objekat smeta funkciji zbog koje je utvrđen zaštitni pojas ili zona objekat se treba ukloniti.

U zaštićenoj zoni ili pojasu infrastrukture, izgradnja se može odobriti pod uslovom da služi svrsi zaštite.

XII - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 31.

Gradska služba nadležna za urbanizam, prostorno planiranje i komunalne poslove, zadužena je za tumačenje Regulacionog plana u skladu sa svojim ovlaštenjima.

Član 32.

Izmjene Plana moguće je izvršiti pod slijedećim uslovima:

- Da se planom višeg reda (prostorni plan) utvrdi drugačiji način korištenja površina obuhvaćenih Regulacionim planom;

- Ako gradski organ ocijeni da za određene zone obuhvaćene Regulaionim planom ne postoji odgovarajući interes investitora, može podnijeti prijedlog Gradskom vijeću za pokretanje postupka Izmjena i dopuna Regulacionog  plana, a u skladu sa zakonom utvrđenim postupkom;

- Ako se utvrdi nakon prvog petogodišta, da razvoju ovog  Regulacionog plana nedostaju odgovarajuća sredstva za njegovu realizaciju, moguće je pristupiti korekcijama u skladu sa alinejom 2 ovog člana.

Član 33.

Stupanjem na snagu ove odluke, prestaje da važi Odluka o provođenju Regulacionog plana „Prijeko“ – Visoko („Službeni glasnik općine Visoko“, broj: 7/03 i 6/13).

Član 34.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Visoko“.

Broj: 01/1-02-           /21	                                                                		 PREDSJEDAVAJUĆI

Visoko, ____.07.2021.godine                                                             GRADSKOG  VIJEĆA VISOKO

Nikola Pekić

O B R A Z L O Ž E NJ E

PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove odluke je član 37. stav 7. Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službene novine ZDK“, broj: 1/14 i 4/16) kojim je propisana nadležnost Gradskog vijeća za donošenje planskog dokumenta za područje grada, kao i član 10. Privremene statutarne odluke Grada  Visoko („Službeni glasnik općine Visoko“;  broj: 5/19) kojim je propisana nadležnost Gradskog vijeća za donošenje razvojnih i detaljnih planskih dokumenata.

RAZLOZI ZA DONOŠENJE

Općinsko vijeće Visoko je dana 27.09.2018. godine donijelo Odluku o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Prijeko“ -  Visoko  („Službeni glasnik općine Visoko“, broj:  9/18).

Nosilac pripreme ovog planskog dokumenta je Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Visoko, a za nosioca izrade   nakon provedenog postupka javne nabavke kao najpovoljnijeg ponuđača   je izabrana  „IPSA“ d.o.o. Sarajevo.

Članom 10. Odluke o provođenju Urbanističkog plana za urbano područje Visoko za period od 2016. do 2034. godine („Službeni glasnik općine Visoko“, broj: 1/17) utvrđena je obaveza usklađivanje planskih dokumenata sa Urbanističkim planom, a u skladu sa Metodologijoma za izradu planskih dokumenata.

Realizujući usvojenu Odluku o pristupanju izradi Izmjena i dopuna ovog planskog dokumenta, Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina, kao nosilac pripreme i „IPSA“ d.o.o. Sarajevo, kao nosilac izrade, poduzeli su aktivnosti u cilju izrade i donošenja Regulacionog plana, a u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i građenju i Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata.

S obzirom da je gore navedenim zakonom i uredbom propisano da je sastavni dio regulacionog plana  i odluka o provođenju istog, sačinjen je Nacrt Odluke o provođenju   Regulacionog plana „Prijeko“ -  Visoko, koji Gradonačelnik putem Službe za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina dostavlja Gradskom vijeću Visoko na razmatranje i usvajanje.

Predlaže se Gradskom vijeću da usvoji Nacrt Odluke o provođenju Regulacionog plana „Prijeko“ -  Visoko, te da se o istom otvori javna rasprava u trajanju od 30 dana.

Visoko, juli 2021. godine					     O B R A Đ I V A Č

Služba za urbanizam, stambene, geodetske

poslove i katastar nekretnina